KAPALI YER “Tehlike – Girmeyin”

Tanımlar

“Kapalı Yer” (1) içerdeki, insan sağlığına zararlı hava konsantrasyonunu dışarı atmaya yetecek kapasitede bir havalandırma sistemi bulunmayan ve/veya oksijen konsantrasyonun yetersiz olduğu veya olabileceği, tüm çalışma alanları veya ekipmanlardır ve (2) çalışma yeri ve/veya giriş açıklığının ebatlarından dolayı, aniden rahatsızlanan bir çalışanı çıkarmaya yönelik, hazır giriş/ çıkışı bulunan çalışma yerleridir.

“Tehlikeli Atmosfer” aşağıdaki herhangi bir durumda, insan sağlığını tehdit edebilir:

- Yanıcı buharın, alt tutuşma seviyesini %2 aşması durumunda.

- Oksijen konsantrasyonunun, %19.5 ın altına veya %23.5 ın üstüne çıkması durumunda.

- Hidrojen sülfür konsantrasyonunun 7 ppm (10mg/m3)`i aşması durumunda.

- Sülfür dioksit konsantrasyonunun 0 ppm`i asmasi durumunda.

Kapalı Yerlere Giriş

- Kapalı yerde çalışabilmek için, Kapalı Yere Giriş İzni alınmalıdır.

- Solunum cihazı kullanılmadan girilecek kapalı yerlere girmeden önce, gerekli gaz testleri yapılmalı ve girişin tamamen güvenli olduğu belirlenmelidir. Testler, kesintisiz devam eden işlerde maksimum 4 saat aralıkla ve işyeri yarım saat veya daha uzun süreyle terkedildiğinde yapılmalıdır (iş başlamadan önce tekrar gaz testi yapılmalıdır).

- Eğer çalışanlar, hava solunum cihazı kullanmak zorundaysa, ayrıca bir nöbetçi ve geri hizmet personeli de bulundurulması zorunudur.

- Giriş amaçlı kullanılmayacak her açıklık (Kapalı Yer, giriş için güvenli olmadığındaysa her açıklık) üzerine ‘’Tehlike – Girmeyin’’ etiketi asılmalıdır.

- İçeride çalışacak personel için Acil Durum Planı hazırlanmalıdır. Bu plan, yangın veya benzeri acil durumlarda, içerideki personelin güvenliğini sağlayacak güvenlik tedbirlerini içermelidir.