YÜRÜYÜŞ ve ÇALIŞMA YÜZEYLERİ

Temizlik

- Tüm çalışma ve yürüme yerleri, temiz ve düzenli olmalıdır.

- Her çalışma alanında yerler, temiz ve kuru bir şekilde tutulmalıdır. Islak çalışma yerlerinde, uygun drenaj yapılmalı, zemin kurutulmalı veya yüksek çalışma platformaları sağlanmalıdır.

- Çalışma yerlerinde, dışarı çıkan çivi, kıymık, zeminde delik/boşluk veya gevşeklik olmamalıdır.

Geçiş Yerleri

- Geçişler, serbest ve sağlam durumda  tutulmalı ve  engellerden temizlenmelidir.

- Geçici yürüme yerleri düzgün şekilde işaretlenmelidir.

İskele ve Korkuluklar

Döşemeler ve/veya korkuluklar, çalışan personeli, üstü açık kazılar, tank ve kazanlar gibi düşme tehlikesi olan yerlerde koruma sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

İskelenin Aşırı Yüklenmesi

- Yüklemenin azami sınırı, tahtaların üzerinede,  görülecek bir yere yazılmalıdır.

- Bina veya başka bir konstrüksiyonun taban veya çatısı, onaylı yük miktarından fazla yükle yüklenmemelidir.

Çalışma Zeminindeki Boşluklar

- Standart korkuluklar, merdiven üzerinde bulunan her türlü açıklığı gidermek için yapılmalıdır.

- Tabandaki boşlukların üzerleri kapatılmalıdır.

- Tabandaki boşluğun üzeri tekrar açılmak zorunda kalınırsa:

- Ya geçici korkuluk yapılmalı,

- Ya da personeli uyarmak için bir görevli bulundurulmalıdır.

- Yüksekliği ne olursa olsun, yanları açık platform ve çalışma yerleri ve benzeri geçiş yolları, standart korkuluk ve tekmelik tahtaları ile güvenceye alınmalıdır.

- Dört ve daha fazla basamağı olan her merdivende, standart korkuluk   olması gerekmektedir.

Merdivenler

- Merdivenler, sağlam bir şekilde alttan ve üstten bağlanmalı ya da yerinde sabit tutulmalıdır.

- Ulaşılmak istenen platform seviyesinden en az 1m daha uzun olmalıdır.

- Basamak tip merdivenin en üst basamağı üzerine çıkılmamalıdır.

- El merdivenlerinden inerken veya çıkarken elleri onun üzerinde tutun.

- Metal merdivenler, elektrik tehlikesi bulunan yerlerde kullanılmamalıdır.

- Çalışanların yüzü, merdivenden inerken veya çıkarken, her zaman merdivene doğru olmalıdır.

- Kısa merdivenler, daha uzun bir merdiven elde etmek için birbirine eklenmemelidir.

- Merdivenler, yatay pozisyonda inşaat iskelesi veya platform olarak asla kullanılmamalıdır.