| GAZLAR | ÖZELLİKLERİ: | GAZIN ARTMA-AZALMA SEBEPLERİ | 8 SAATLİK ÇALIŞMA SINIRI | İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OKSİJEN | - Renksiz, kokusuz ve tatsız - Normal havadaki oranı % 20.93 - Yaşam için zorunlu | - Çalışan işçilerin solunumu - İş makineleri - yangınlar, - patlamalar | % 19 | - % 21-18 arasında önemli bir etki yok. Çok uzun sürede baş ağrısı yapar. - %18-12 arasında nefes alma sıklaşır, nabız artar - %14-9 arasında nefes alma zorlaşır, bulantı, halsizlik ve kulaklarda çınlama - %10-6 arasında bayılma ve koma - %5-0 arasında yaşamak imkânsızdır |
| KARBONMONKSİT | - Renksiz, kokusuz ve tatsız. - Çok zehirli - Havaya yakın ağırlıkta olduğu için - Tünelin her tarafında bulunabilir. - Kanın hemoglobinin CO’e olan harisliği O2’ye olandan 250-300 kat daha fazladır. Bu sebeple ortamda yeterli O2 olsa bile kan CO’i bünyesine alır ve zehirlenme gerçekleşir | - İş makineleri - yangınlar - patlamalar | 50 PPM (milyonda) | - 500-1000 ppm /1. aşamada, kişide hafif huzursuzluk, durgunluk ve uyuklama hissedilir. - Biraz daha fazla karbonmonoksit gazı solunursa rehavet çöker ve uyuma isteği iyice artar. - 1000-2000 ppm/ 2. aşamada, titreme, adale kasılması, diş gıcırdaması, çene titremesi olur ve vücut ısısı yükselir. - Gözler donuklaşır Halsizlik artar - 2000-3000 ppm / 3. aşamada, solunum ve kalp yavaşlar. Vücut ısısı düşer ve ölüm gerçekleşebilir. - Karbonmonoksit sonucu ölümlerde dudak rujla boyanmış gibi kızarır. Yüz tebessüm eder bir hal alır. Deri kiraz kırmızısı renge dönüşür. |
| KARBONDİOKSİT | - Renksiz, hafif asit kokusunda ve tadında. - Boğucu - Havadan ağır (Tünelde tabanlarda, havalandırılmayan yerlerde bulunur.) | - insan solunumu - iş makineleri - yangınlar - patlamalar | % 0,5 | - % 1-3 arasında nefes alma sıklaşır, - % 3-5 arasında solunum 2 kat artar. Çalışan insan için tehlikeli. - % 5-6 arasında solunum 3 kat artar. - % 10 ‘dan sonra kısa sürede ölüm. |
| METAN | - Renksiz, kokusuz - Patlayıcı ve yanıcı, çok yüksek oranlarda boğucu - Havadan hafif (tavanlarda bulunur) | - Kömür yataklarına yakın yerlerde,boşluklarda, kömürün bünyesinde, - bataklıklarda - çöp depo alanlarında, | %2 | - Oksijen azalmasına bağlı olarak boğucudur. - % 1 5 den sonra yanar. - % 4.5-14.5 arasında patlar (en şiddetli patlama % 9.5 CH4). - % 14.5’ dan sonra boğucu O2 azalmasından dolayı). |
| HİDOROJEN SÜLFÜR | - Renksiz, çürük yumurta kokusunda. - Çok zehirli, göz ve solunum yollarını tahriş eder. - Havadan ağır. - Suda çok kolay ve çabuk çözünür | - Organik maddelerin çözünmesi sulu eski imalatlara girişte dikkat edilmeli) - Tam olmayan patlayıcı madde ateşlemeleri. - yangınlar | 20 ppm | - 20 ppm’de 8 saat çalışmak mümkün. - 100 ppm’den sonra göz ve ciğerde etki yapar. - 300 ppm’den sonra 1 saat teneffüste göz ve akciğerde ağır tahriş ve zehirlenme - 1000 ppm’den sonra şuur kaybı ve kısa sürede ölüm. |

GAZLARIN ETKİLERİ VE SINIRLARI (TÜNEL ÇALIŞANLARI İÇİN)