İŞ MAKİNALARI OPERATÖR ÇALIŞMA TALİMATI

- Makineyi çalıştırmadan önce çevresi ve altı, göz ile kontrol edilecektir.

- Makine yağları, motor suyu ve akü asit sızıntıları olmadığına bakılarak kontrol edilecektir.

- Paletler, makaralar, kova ve silindirlerde gevşek cıvata, pim ve kırık olup olmadığını kontrol edin.

- Motor, şanzıman, hidrolik yağlar ve radyatör su seviyelerini kontrol edin.

- Operatör kabini içinde eksik parça olup olmadığını kontrol edin.

- Makinenin park freni çekili durumda iken kontak anahtarı ile motoru çalıştırın.

- Yarım hızda 2-3 dakika motor ve makine ısıtılırken tüm göstergeler kontrol edilecektir.

- Göstergelerin normal seviyesinde olduğu, arıza sinyali olmadığı gözlenecektir. Kırmızı renk lambalar Acil Stop sinyalleridir.

- Makine hareket ettirilip fren ve diğer grupları çalıştırılacak ve ses kontrolü yapılacaktır.

- Makinenin dönüşü ve boom hızları kontrol edilecektir.

- Gece çalışmasına çıkılıyorsa tüm lambaları ve sinyalleri kontrol edilecektir.

- Makinenin yakıtının seviyesini kontrol edin.

- İş makinesinin kaldırma kollarının elektrik hatlarına gelmemesine dikkat et

- İş bitiminde de makine çevresini kontrol ediniz ve emniyetli bir yere park ediniz. Varsa arıza ve eksikleri yazıp diğer vardiya operatörüne bilgi verin.

- Makinenin yakıt ve diğer ikmallerinin yapılacağı uygun yeri seçin.

- Kontağı kapatıp kapıları kilitleyerek emniyeti sağlayın.

- Operatör ehliyeti olmayan, görev verilmemiş diğer personelin makinenizi kullanmasına müsaade etmeyin.