ATEŞLEYİCİ (BARUTÇU) İŞ TALİMATI

- Depodan patlayıcı madde almadan önce vücudundaki statik elektriği boşalt. Üzerindeki statik elektrik kapsülü patlatabilir

- Patlayıcı madde sandıklarının içine başka bir madde koyma.

- Ocak idaresince izin verilenlerin dışındaki nakliye araçları ile patlayıcı madde taşıma. Bu araçlar patlayıcı madde sigortalı olup uygun araçlardır.

- Patlayıcı maddenin kaybı ya da çalınması durumunda derhal yetkililere haber ver.

- Patlayıcı maddeyi lağım deliğine koymadan önce, gaz ölçümü yapıldıktan sonra %1 veya daha fazla Metan tespiti halinde, asla delik doldurma-ateşleme yapma. Grizu patlamasına neden olabilir!!

- Kartuşları deliklerine özenle, zorlamadan, şekillerini bozmadan sok. Sıkılama çubuğunun iletken olmamasına dikkat et.

- Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, bağlantıların yapılması ve ateşleme işlemlerini bizzat kendin yap, başkasına yaptırma.

- Ateşleme tellerini manyetoya bağlamadan önce gerekli yerlere nöbetçi konulduğundan ve orada bulunanların emniyette bulunduğundan emin ol. Ateşleme sahasına girenler olabilir.

- Patlamamış patlayıcı madde kaldığından şüphelenilirse, en az 5 dk. geçmeden kimseyi ateşleme alanına sokma. 5 DAKİKKA İÇİNDE PATLAMA RİSKİ VARDIR. Lağım deliğinde kalan patlamamış patlayıcı maddeyi zararsız hale sokamazsan, çalışmayı durdurup nezaretçiye bizzat bilgi ver ve gelen vardiya barutçusuna durumu bildirerek işi teslim et.

- Ateşleme kablolarının diğer elektrik iletkenleri ile temas etmesini önle. Ateşlemeden önce bütün bağlantıları gözden geçir, kısa devre kontrolü yap. Kullanılmadıkları zamanlarda kabloların çıplak uçlarını birbirine bağla.

- Ateşleme manyetonu yanından ayırma. Kendi ve dolumdaki kişilerim güvenliği için önemli.

- Bozulmuş patlayıcı maddelerin hepsini birden imha etme. 5 er kg’lık olarak böl, ayrı ayrı imha et, sen ve çevrede bulunanlar kazalanmasın